Escuela de Educación Técnica Nº7

Taller Regional Quilmes

Prácticas Profesionalizantes: Especialidad Aviónica

N.E.R.A

Presentación de anteproyecto

# Título del proyecto:

El nombre N.E.R.A. responde a las siglas de Neuro Estimulación y Relajación Asistida. Fue elegido para reflejar con precisión la función del sistema: la N hace referencia al monitoreo de señales del sistema nervioso autónomo; la E a la estimulación física que el sistema activa ante un estado de estrés detectado; la R al objetivo principal de cada intervención, que es llevar al usuario a un estado de calma y equilibrio; y la A al carácter asistido del sistema, que actúa de forma autónoma como complemento a los tratamientos psicológicos y psiquiátricos existentes, está planteado como un reloj, el cual tiene la capacidad de, en base a distintos datos que mide este (tales como la pulsación cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal). aplicara distintos métodos de electro estimulación.

# Integrantes:

- Villegas Ignacio

- Ortiz Segovia Enzo

- Kriznjak Erik

- Beneitez Juan Cruz

# Objetivo del proyecto:

El proyecto N.E.R.A. Propone una solución tecnológica orientada a personas que padecen problemas de salud mental. El sistema integra dispositivos de estimulación inductiva y física que se activan de forma autónoma ante la detección de un estado de activación fisiológica elevada, con el objetivo de acompañar y calmar al usuario en el momento en que su cuerpo lo necesita.

Para garantizar la validez y precisión del sistema, el desarrollo se apoya en investigaciones y consultas con profesionales de distintas disciplinas, entre ellas la psicología, la psiquiatría, la neurología y la biología. Esto permite definir umbrales fisiológicos reales y una respuesta terapéutica respaldada por criterio profesional.

Con este reloj situado en la muñeca del usuario se puede ayudar a una persona con diferentes tipos de problemas de salud mental logrando conectarse a la persona por medio del sensoreo de ciertos datos (frecuencia respiratoria, pulso cardiaco y temperatura corporal) y así poder recurrir al PEMF transcraneal el cual inducirá una frecuencia de entre 3 HZ a 50 HZ para así restaurar el potencial eléctrico de la membrana celular y el aumento de producción de energía biológica.

# ¿A qué parte de la población abarca?

A nivel mundial, 1 de cada 8 personas sufre algún problema de salud mental, lo que representa cientos de millones de personas sin acceso a una respuesta inmediata durante sus episodios. N.E.R.A. no reemplaza los tratamientos terapéuticos existentes sino que los complementa, actuando en el momento exacto en que el profesional no puede estar presente.

Este dispositivo abarcara los siguientes problemas de salud mental:

Depresión: Es un buen tratamiento si se considera que no hay respuesta de parte de los antidepresivos.

Ansiedad: Estudios indican que el sistema pemf ayuda a reducir la respuesta al estrés, calmar el sistema nervioso, y, por lo tanto, aliviar los sistemas ansiosos.

Trastornos del sueño: El sistema pemf reduce los ritmos circadianos, lo cual beneficia a la gente con insomnio o mala calidad de sueño.

Trastornos de estrés postraumático: Existen estudios exploratorios sobre el uso de campos electromagnéticos para ayudar a gestionar los síntomas asociados al trauma.

# ¿Qué ventajas puede dar el proyecto?

N.E.R.A. mejora el bienestar mental del usuario, reduce la intensidad y duración de los episodios de ansiedad, así como también reparación de tejidos, mejora de sistemas crónicos y alivio de dolor y reducción de inflamación y acompaña los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que la persona ya realiza. A su vez, el desarrollo del proyecto implica para el equipo la adquisición de conocimientos en electrónica, programación y salud mental, fomentando también una mayor comprensión y empatía hacia quienes atraviesan estas situaciones.

# Utilidades del proyecto:

¿A quiénes beneficia nuestro proyecto?

Aparte de ayudar a este sector de la población que sufre de problemas de salud mental; ayudará también a organizaciones estratégicas ya sea de manera directa o indirecta. Estas se dividen en:

Organizaciones nacionales:

- Ministerio de Salud de la Nación Argentina: Ayuda a prevenir problemas como la depresión o trastornos alimentarios.

- Dirección nacional de salud mental y adicciones: Trabaja en prevención y tratamiento de salud mental.

- Universidades de Buenos Aires, facultades de psicología, medicina, tecnología e ingeniería.

Entidades estratégicas internacionales:

- Organización Mundial de la Salud (OMS): Promueve aquellos proyectos para prevenir enfermedades mentales en todo el mundo.

- Unicef: Se enfoca principalmente en la salud mental de los adolescentes.

Nuestra propuesta busca ayudar a las personas que atraviesan momentos difíciles debido a estos trastornos, permitiéndoles evitarlos o reducirlos mediante la relajación que brinda el sistema. Además, las organizaciones relacionadas podrían promover su uso como complemento de tratamientos o terapias externas al proyecto.

# Descripción del funcionamiento:

Su funcionamiento inicial es por medio de un software que se ejecutará en un reloj el cual tendrá distintos datos de medición que comprenden los problemas de salud mental anteriormente mencionados y en base a esas mediciones sabra si usar los metodos estimulantes (o inductores).

Usaremos principalmente el esp32 para ejecutar el código (en C++) que maneja el rango de estrés basándose en distintos cambios abruptos ya sea de pulsación cardiaca, frecuencia respiratoria y la temperatura corporal dependiendo de los valores definidos por los sensores aplicará el sistema estimulante, una vez hecho el software (como una aplicación, en el reloj) se armaría una vincha con la tecnología de PEFM (técnica de estimulación cerebral no invasiva que utiliza campos magnéticos de baja intensidad para modular la actividad neuronal).

# Análisis de factibilidad:

El equipo cuenta con los medios tecnológicos y humanos necesarios para llevar adelante el proyecto. Se cuenta con acceso al laboratorio de la escuela y sus herramientas para el armado y prueba del prototipo. Los componentes del sistema son accesibles en el mercado local e internacional, y el presupuesto estimado de 240 USD es viable dentro de los medios disponibles del equipo.

A nivel de recursos humanos, el equipo está conformado por cuatro integrantes con roles definidos pero con participación cruzada en todas las etapas del proyecto. Esto garantiza que ninguna tarea quede concentrada en una sola persona y que el trabajo sea equitativo. Los saberes actuales del equipo en programación, electrónica y gestión de información son suficientes para iniciar el proyecto, y se espera que a lo largo del año se incorporen los conocimientos específicos que requiera cada etapa, ya sea mediante investigación propia, consulta con profesionales o el trabajo en el taller.

# Tareas y responsabilidades del equipo:

Juan Beneitez — Software:

● Diseño y desarrollo del software:

○ Problema 1: Desarrollar el programa en C++ para el ESP32 que procese las señales de los sensores en tiempo real y las vincule con una salida hacia el pemf. El algoritmo debe detectar cambios abruptos en los valores fisiológicos y activar los dispositivos de forma automática. Se requiere una PC con el entorno de desarrollo instalado (Arduino IDE o PlatformIO) y conocimiento de comunicación Bluetooth Low Energy.

○ Problema 2: Búsqueda de información técnica sobre librerías disponibles para cada sensor, rangos fisiológicos normales según literatura médica y protocolos de comunicación BLE. Se utilizarán recursos online, documentación oficial de fabricantes y consultas con profesionales del área.

Ignacio Villegas — Infraestructura:

● Infraestructura económica y armado físico:

○ Problema 1: Gestionar el presupuesto del proyecto, comparar precios entre proveedores y asegurar que los componentes lleguen en tiempo y forma. Se requiere seguimiento de envíos y evaluación de alternativas en caso de que algún componente no esté disponible en el mercado local.

○ Problema 2: Ensamblar físicamente los sensores y dispositivos de forma ordenada y funcional, asegurando que las conexiones sean estables y que el sistema sea cómodo para el usuario. Se trabajará con protoboard en una primera etapa, utilizando las herramientas disponibles en el laboratorio de la escuela.

Enzo Ortiz — Información:

● Investigación y validación del contenido:

○ Problema 1: Relevar información técnica y científica sobre trastornos de ansiedad, valores fisiológicos de referencia y sistemas similares existentes. Se utilizarán fuentes como la OMS, OPS, PubMed y publicaciones académicas. La limitación principal es filtrar información confiable de fuentes que no lo son, lo que requiere criterio y tiempo de investigación.

○ Problema 2: Contactar psicólogos, psiquiatras o neurólogos para validar los umbrales fisiológicos que usará el sistema y asegurar que la respuesta terapéutica propuesta tenga respaldo profesional. Esto requiere gestionar entrevistas o consultas fuera del horario escolar y sistematizar la información obtenida para que pueda ser utilizada por el resto del equipo.

Erik Kriznjak — Desarrollo de procesos / Aplicación:

● Desarrollo de la aplicación y procesos del sistema:

○ Problema 1: Programar una aplicación móvil que permita visualizar en tiempo real el estado del usuario, los valores de los sensores y el historial de episodios detectados. Se requiere aprender el entorno de desarrollo móvil y establecer la comunicación con el ESP32 vía Bluetooth. La limitación principal es la curva de aprendizaje del entorno de programación, que se irá resolviendo a lo largo del año.

○ Problema 2: Integrar la aplicación con el hardware, asegurando que los datos enviados por el ESP32 sean recibidos y mostrados correctamente en la interfaz. Se trabajará en conjunto con Juan Beneitez para alinear el software del microcontrolador con la app y garantizar que la comunicación entre ambos sea fluida y sin pérdida de datos.

# Análisis de problemas y soluciones generales:

- Problemas de hardware y conexión de sensores: todos los componentes serán testeados previamente en protoboard antes de pasar a una versión más definitiva. Se utilizarán las PCs del laboratorio y las personales para simulaciones y pruebas de funcionamiento.

- Problemas de comunicación entre hardware y software: Juan Beneitez y Erik Kriznjak trabajarán en estrecha colaboración para asegurar que el ESP32 y la aplicación móvil se comuniquen correctamente vía Bluetooth. Se utilizará un enfoque de prueba y error para identificar y resolver fallas.

- Problemas de validación del sistema: Enzo Ortiz gestionará las consultas con profesionales para asegurarse de que los umbrales y la respuesta terapéutica sean correctos, mientras Ignacio Villegas garantiza que los componentes físicos estén disponibles y correctamente ensamblados.

# Conclusión:

El proyecto N.E.R.A cuenta con un equipo de cuatro integrantes con roles complementarios y participación cruzada en todas las etapas. Con los recursos tecnológicos disponibles —computadoras personales, laboratorio de la escuela y componentes accesibles en el mercado— y la disposición del equipo para adquirir los saberes necesarios a lo largo del año, se cuenta con la capacidad suficiente para concretar el proyecto. La distribución equitativa de tareas y la colaboración entre integrantes garantizan que cada aspecto del desarrollo sea abordado de forma ordenada y progresiva.

# Costo del proyecto:

Componentes: (PRECIO UNITARIO)

- Mlx90614 — $104.545 (~76 USD): Sensor de temperatura infrarrojo: https://www.mercadolibre.com.ar/sensor-temperatura-termometro-infrarrojo-mlx90614-dci-gy-906/p/MLA2077844922#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=e6f6a3be-e8f8-45c4-927b-62e5d9410efd&wid=MLA1111133342&sid=search

- Max30102 — $5.500 (~3,62 USD): Sensor de pulso cardiaco: https://www.mercadolibre.com.ar/sensor-pulso-cardiaco-max30102-saturacio/up/MLAU3157877721#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=2&type=product&tracking_id=6f58585d-728a-4d11-ac10-83b846a4db84&wid=MLA2072549088&sid=search

- Sdl 1306 — $7.230 (~5,23 USD): Display OLED 0.96 128x64 I2C: https://www.mercadolibre.com.ar/display-oled-096-i2c-128x64-raspberry-desarrollo/p/MLA2043117585#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=0bb83bae-d318-4814-9cb7-66f63ad25642&wid=MLA3131303036&sid=search

- Batería genérica 3.7v 800mah — $15000                           https://www.mercadolibre.com.ar/bateria-xtar-litio-recargable-14500-37v-800mah-con-teton/up/MLAU3182670676?pdp_filters=official_store%3A73482#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=448f4c33-c089-41fd-91ac-8613123fa095&wid=MLA2084532330&sid=search

- 1x ESP32-C3 SuperMini — $8.900 (~6,57USD): https://www.mercadolibre.com.ar/modulo-esp32-c3-super-mini-wifi-bluetooth-placa-desarrollo/p/MLA2075579826#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=4&type=product&tracking_id=3bceee1c-5346-4cb5-892f-f38a6de79a6b&wid=MLA2278005876&sid=search

- 1x Cable Micro-USB— $3.500 (~2,57 USD): https://www.mercadolibre.com.ar/cable-generico-usb-a-micro-usb-1m-carga-rapida-negro/up/MLAU238698693?pdp_filters=item_id%3AMLA1401761355&matt_tool=89488245#origin=share&sid=share&wid=MLA1401761355&action=copy

- 1x Acelerómetro y Giroscopio (MPU6050)— $3.769 (~2,60 USD):

https://www.mercadolibre.com.ar/p/MLA2039721958?pdp_filters=item_id:MLA1436028595&matt_tool=89488245#origin=share&sid=share&wid=MLA1436028595&action=cop

- 1x Transistor MOSFET de canal N IRFZ44N —  $13.999 (10,34USD):

https://www.mercadolibre.com.ar/irfz44n-irfz44-irfz-44--transistor-mosfet-60v-50a-pack-10u/up/MLAU277800476?pdp_filters=item_id:MLA768000734#is_advertising=true&searchVariation=MLAU277800476&backend_model=search-backend&position=2&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=8ba4dcd8-0f4c-40ce-83e7-5560c65c3627&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=2&ad_click_id=YTM5MTNjODYtOWQwYS00MmRiLThjYjMtMTUzYzk2MDc0YmQy

- 1x Diodo de Protección 1N4007 — $3.186 (2,35USD):

https://www.mercadolibre.com.ar/pack-5-diodo-rectificador-1n4007-1a-1000v-arduino-nubbeo/up/MLAU332422842?pdp_filters=item_id:MLA1413341087#is_advertising=true&searchVariation=MLAU332422842&backend_model=search-backend&position=2&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=ce99dce0-3beb-4ecc-99fe-3f996c45a29e&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=2&ad_click_id=ZmRjMzMwYTItZmFjYy00NjM5LTk4YzQtYzAwMGE5YTE5ODFm

- 1x Resistencia de 100 ohm — $3.043 (2,25USD):

https://www.mercadolibre.com.ar/pack-10-resistencia-100-ohm-14w-resistor-arduino-nubbeo/up/MLAU238231943?pdp_filters=item_id:MLA763571590#is_advertising=true&searchVariation=MLAU238231943&backend_model=search-backend&position=2&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=39796f80-39ca-498f-8626-a305bff2bb0d&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=2&ad_click_id=MGYyMWM5NjMtNzUzMi00NmFmLWI1M2EtZmIzNDBlYjFhYjQ0

- 1x de 10k ohm — $3.999 (2,95USD):

https://www.mercadolibre.com.ar/10-resistencias-14w-025w-10000-ohms-10k-5/up/MLAU3112636625?pdp_filters=item_id:MLA2048052620#is_advertising=true&searchVariation=MLAU3112636625&backend_model=search-backend&position=3&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=04fcab66-c827-45f2-a64d-2ecbbc1e9c07&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=3&ad_click_id=ZjMxYTJiOGUtYzEyNy00OWU4LTk5MjUtZWViNTEzNWEzMWI0

- 1x Batería de Litio Li-ion 18650 — $4.500 (3,92USD)

https://www.mercadolibre.com.ar/pila-bateria-18650-recargable-37v-8800mah-liion-con-teton/up/MLAU3509781324?pdp_filters=item_id:MLA1563285373#is_advertising=true&searchVariation=MLAU3509781324&backend_model=search-backend&position=2&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=d79c09d9-3152-432a-b7d9-a005a82fd078&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=2&ad_click_id=YjBmMmExNGYtNzRkYS00MjkxLWFlOTUtNDc2ZTZlZjA4YjJh

- 1x Módulo de Carga (TP4056 con protección) — $3.890 (2,87USD)

https://www.mercadolibre.com.ar/modulo-tp4056-carga-bateria-litio-cproteccion-tipo-c-x2/up/MLAU3495832272#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=1&type=product&tracking_id=f928f533-8f01-4bc0-90e8-9883d362dee5&wid=MLA1558383667&sid=search

- 1x Regulador de Voltaje LM2596 — $3.979 (2,94USD):

https://www.mercadolibre.com.ar/modulo-step-down-lm2596-dc-125-35v-3a-compatible-arduino/p/MLA2039933017?pdp_filters=official_store%3A73482#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=9&type=product&tracking_id=28695e10-f371-43d0-b25a-4cc549e8fe89&wid=MLA901287123&sid=search

- Alambre de Cobre Esmaltado 0.50mm (250g) $3.890 (2,87USD):

https://www.mercadolibre.com.ar/alambre-de-cobre-esmaltado-i-m-s-a-050-x-250-gramos/up/MLAU2415868515#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=11&type=product&tracking_id=0340c67b-1ae2-4dd5-a9a3-eb8c3e720fd9&wid=MLA1455965237&sid=search

# Análisis de costo/beneficio:

El costo aproximado del proyecto N.E.R.A es de $194.061 ARS (~143,24 USD), una cifra accesible que puede ser financiada mediante aportes de la Cooperadora escolar o contribuciones propias de los integrantes del equipo. Considerando que los componentes son productos disponibles en el mercado local a través de Mercado Libre, no se requiere importación compleja ni presupuesto extraordinario.

# ¿Cómo se resuelve hoy el problema?

Actualmente, las personas que sufren trastornos de ansiedad o ataques de pánico dependen casi exclusivamente de tratamientos psicológicos y psiquiátricos, que si bien son efectivos, no ofrecen una respuesta inmediata durante el episodio. Los dispositivos comerciales de biofeedback y estimulación terapéutica que existen en el mercado rondan los 500 USD o más, y en muchos casos requieren supervisión profesional para su uso. N.E.R.A ofrece una alternativa de respuesta automática e inmediata a una fracción de ese costo.

# ¿Por qué alguien financiaría este proyecto?

Porque resuelve un problema real que afecta a millones de personas con una solución accesible, replicable y de bajo mantenimiento. Los componentes utilizados son de consumo masivo, lo que significa que en caso de rotura o desgaste pueden reemplazarse fácilmente sin costos elevados. Además, el sistema no requiere suscripciones, conexión a internet ni insumos periódicos, lo que lo hace prácticamente autosustentable una vez armado.

# ¿Por qué alguien estaría interesado en replicarlo?

Porque el costo de desarrollo es bajo, el impacto social es alto y la tecnología utilizada es accesible para cualquier equipo con conocimientos básicos de electrónica y programación. Instituciones educativas, centros de salud comunitarios o familias con un integrante que padece estos trastornos podrían replicar el sistema sin necesidad de grandes recursos. A su vez, el proyecto puede escalar y mejorarse con el tiempo incorporando más sensores o funcionalidades sin modificar la estructura base.

# Diagrama en bloques del prototipo:

Código: El encargado de dar la funciones que posteriormente va a ejecutar el programa (o software).

Software: Es el programa y el que también ejecuta las acciones que transmite el código para poder vincular a los demás dispositivos.

Medidor de oxígeno: Como lo dice el nombre este tiene la función de medir el oxígeno en sangre para posteriormente adjuntar el dato en el programa.

Medidor de pulsos cardiacos: Este es el encargado de medir las pulsaciones por minuto y al igual que el medidor de oxígeno, mandarlo al programa.

Medidor de temperatura corporal: Tiene la tarea de medir la temperatura en el cuerpo y, al igual que las 2 anteriores tiene la función de transmitir los datos al programa.

Calibración del sistema: Una vez enviados todos los datos al sistema se puede realizar la función de adjuntarlos en una tabla, la cual si los datos sobrepasan el rango aplicar el pemf transcraneal.

Camino 1 (supera el rango): Se transmite la orden de activar los almohadones eléctricos. Si la calibración mutua de los 3 medidores supera el rango definido por el programa tendrá que aplicar el pemf transcraneal para así restaurar el potencial eléctrico de la membrana celular y el aumento de producción de energía biológica.

Camino 2 (no supera el rango): No se aplica el sistema de pemf transcraneal porque no se detectan cambios bruscos en los datos.

# Diagrama de tiempo de desarrollo:

El siguiente diagrama de Gantt muestra la distribución temporal de las 12 etapas del proyecto N.E.R.A. a lo largo de las 25 semanas del año lectivo, organizado en tres fases: Planificación (S1–S6), Desarrollo (S7–S18) e Integración y Cierre (S19–S25).

| Tiempo / tareas | S1 |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S15 |  |  |  |  | S20 |  |  |  |  | S25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presentación anteproyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación y consulta profesional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compra de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración ESP32 y sensores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del software (ESP32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo aplicación móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armado físico del prototipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración software+Hardware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y calibraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes finales del sistema y reporte final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación exposición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposición final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Referencias del diagrama:

|  | Planificación (S1–S6) |  |  | Armado físico (S11–S13) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Investigación (S2–S5) |  |  | Integración SW+HW (S13–S16) |
|  | Adquisición (S4–S6) |  |  | Pruebas y calibraciones (S16–S18) |
|  | Config. hardware (S5–S7) |  |  | Ajustes y reporte (S19–S23) |
|  | Config. software (S7–S10) |  |  | Preparación exposición (S24) |
|  | App móvil (S8–S11) |  |  | Exposición final (S25) |

# Referencias conceptuales:

- Problemas de salud: https://www.consumer.es/salud/problemas-de-salud/se-puede-medir-nivel-estres.html

- Como medir el estrés: https://theconversation.com/atentos-a-las-senales-del-cerebro-y-el-corazon-nuevas-tecnicas-para-medir-objetivamente-el-estres-238655

- Tratamiento de estrés: https://www.healthline.com/health/stress/stress-measurement#measuring-stress

- Problemas de salud mental y identificación: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6749249/